Lezione del 07/03 a cura di Storani V. e Ripari S.

# Teoria della trave per flessione e sforzo normale

Ipotesi semplificative della teoria della trave:

- La trave deve essere a sezione costante;

- la trave deve avere un asse rettilineo;

- la teoria non ammette carichi concentrati sulla sezione considerata e in caso questi fossero presenti si ipotizza che siano applicati in una sezione vicina e che la variazione locale di tensione sia trascurabile;

- assenza di sollecitazioni di taglio, ovvero momento flettente costante;

- il materiale di cui è composta la trave deve essere elastico, omogeneo e isotropo (come per esempio metalli e plastiche), più in generale deve essere almeno ortotropo e l’asse della trave deve essere allineato secondo una direzione principale di ortotropia.

- coefficienti di Poisson costanti lungo la sezione(Ei⋅vij=Ej⋅vjicon vij≠vji), ovvero se sul cubetto infinitesimo viene applicata una tensione trattiva, questa produrrà una strizione entropiano di uguale intensità lungo le altre due direzioni.

Essendo la teoria della trave robusta, non rispettando perfettamente una o più ipotesi (come spesso accade) si avranno errori che cresceranno lentamente con continuità man mano che le ipotesi saranno violate maggiormente (nella pratica errori di circa il 10% sono ottimali).

Nella teoria della trave si considera uno stato monoassiale di tensione, ovvero si considera: σx=σy=τxy=τxz=τyz=0, soltanto σz≠0.

Si consideri un cubetto elementare di materiale ortotropo dove viene applicata una tensione σz di trazione lungo l’asse z sufficiente per ottenere un allungamento ϵz:

La variazione di lunghezza che si ha lungo z vale: ΔL=ϵz ⋅l

Poiché σz=Ez⋅ϵz dalla conoscenza di tensione e deformazione si può ricavare Ez. Se il materiale non è omogeneo (ovvero Ez è variabile) per imporre una ϵz costante si avrà una σz variabile punto per punto.

Entropiano se il materiale è omogeneo e isotropo le facce elementari adiacenti si deformano coerentemente; se il materiale è invece disomogeneo questo non avviene (esempio alluminio-gomma).

Si ipotizza che con la deformazione descritta quello che nasce come cubo si deforma diventando un prisma retto a base parallepipedale ovvero: le sezioni della trave rimangono piane durante la deformazione, sono quindi moti ammissibili le rototraslazioni e la strizione per effetto Poisson, mentre non lo sono quelli che provocherebbero l’ingobbimento della superficie.

Tutte le teorie (piastra, trave, ecc..) partono da un’ipotesi su come si deforma il materiale:

si assume che l’allungamento in direzione z sia una funzione lineare delle coordinate x,y:

ϵz=a+bx+cy 	(1)

Imponendo questa legge di deformazione, partendo da una sezione piana sull’ indeformata si otterrà una sezione comunque piana sulla deformata.

I coefficienti a,b,c della formula (1) sono tre parametri aventi significato fisico:

- a è un termine costante; rappresenta la deformazione dell’asse baricentrico che coincide con l’allungamento medio integrale della sezione

- b e c vengono di seguito definiti per via grafica

Sfruttando il principio della sovrapposizione degli effetti, se si considerano complessivamente le σz agenti sulla trave queste saranno equivalenti ad un caricamento che prevede una σz costante e un momento flettente orientato secondo l’asse positivo della x, in particolar modo il momento flettente produrrà una distribuzione delle σz a farfalla.

  - Definizione grafica dei parametri b e c

Per la valutazione di b,c di seguito definiti, si analizza una generica fibra di un concio della trave di lunghezza dz:

b=-1ρyc=1ρx

b rappresenta la curvatura rispetto all’asse y cambiata di segno, mentre c rappresenta la curvatura rispetto all’asse x (dove ρx e ρy sono i raggi di curvatura).

La deformata espressa nell’immagine b non è verosimile in quanto, per la teoria dell’elasticità, non possono essere applicate al concio sollecitazione di taglio che provocherebbero delle tensioni taglianti, tuttavia, queste tensioni sono presenti nella deformata (come si può vedere dalla distorsione del quadratino di colore grigio chiaro che diventa un romboide nella configurazione deformata) e per questo motivo si dice che è presente una sollecitazione di taglio fittizia e priva di senso fisico detta taglio spurio.

La trave, alla luce di quanto detto sopra, si deforma ingobbendo le facce superiori e inferiori (ma per ipotesi non quelle trasversali) come rappresentato dalla figura c, la quale evidenzia il mantenimento degli angoli retti del cubetto (rappresentato in alto a destra nella stessa) il che implica l’assenza di distorsioni del cubetto rispettando quindi l’ipotesi di assenza delle tensioni taglianti.

Descrizione immagine (c):

L’andamento vzrappresentato in figura descrive lo spostamento in direzione y dei punti dell’asse baricentrico.

Siccome siamo, per ipotesi, in linearità è lecito supporre che l’allungamento di una generica fibra sia uguale all’arco generato dal Δθ. Note la lunghezza iniziale del concio di trave indeformato Δz e la rotazione Δθ si può ricavare il raggio di curvatura della linea baricentrica ρx :

Δz=ρx ⋅Δθ	 che per Δz→0	⇒ ∂θ∂z=1ρx			(2)

Si nota che il raggio di curvatura della linea baricentrica ρx ha pedice x perché il concio di trave ruota attorno all’asse x.

Considerando una rotazione positiva per x entrante, ovvero una rotazione che cresce avanzando sull’ asse della trave, esiste una relazione tra vz, spostamento trasversale in direzione y, e la curvatura.

∂v∂z=- θ   									(3)

NB: il meno è dovuto al fatto che a fronte di una rotazione positiva la pendenza diminuisce.

Derivando ulteriormente l’equazione (1) rispetto a z e inserendo la relazione (2) si ottiene:

∂2v∂z2=-∂θ∂z=-1ρx							(4)

Andiamo ora a ricavare il parametro c:

Se ρx è il raggio di curvatura della linea baricentrica allora i raggi di curvatura delle altre fibre saranno:

ρx+y=ρy 								(5)

si può dunque calcolare l’allungamento della fibra y-esima che vale:

ΔL=lf-l0=ρx+y⋅Δθ-ρx⋅Δθ=y⋅Δθ		(6)

La ϵz vale per definizione:

ϵz=∆Ll0=y Δθρx Δθ=yρx							(7)

Tuttavia ricordando l’equazione (1): ϵz=a+bx+cy ,la componente della deformazione variabile lungo y ha forma:

c⋅y									(8)

dunque, eguagliando le espressioni (7) e (8), si ha:

yρx=c⋅y , da cui si deriva che c=1ρx

Analogamente si può ricavare il parametro b:

Il concio è ora analizzato sul piano (x, z) tenendo conto del fatto che di fronte ad una rotazione crescente la pendenza di uz aumenta, quindi il segno della rotazione sarà positivo; analogamente a quanto fatto prima:

Δz=ρy⋅Δϕ           ⇒Δz→0           ⇒δϕδz=1ρy

δuδz=ϕ (stavolta con segno positivo)

δ2uδz2=δϕδz=1ρy

ρy è sempre il raggio di curvatura della linea baricentrica (dove stavolta il concio ruota rispetto a y) tuttavia come si può vedere dal disegno, il raggio di curvatura della generica fibra sarà ρy-x=ρx;

l’allungamento della fibra x-esima è dato:

ΔL=lf-l0=ρy-x⋅Δϕ-ρy⋅Δϕ=-x⋅Δϕ

ϵz=Δll0=-x⋅Δϕρy⋅Δϕ=-xρy

Poichè la componente in x della deformazione è data dal termine b⋅x (ricordando sempre l’equazione (1)) si ha:

-xρy=b⋅x

da cui si ricava che b=-1ρy

Esplicitando i parametri b e c così trovati, si riscrive l’equazione (1):

ϵz=a+bx+cy , che diventa:

ϵz=ϵ-1ρy ⋅x+1ρx⋅y						(9)

L’equazione (9) è composta da termini che sono proprietà della singola sezione e che quindi non variano punto, punto: (ϵ,ρx,ρy).

Noto ϵzsi può ricavare l’andamento di σz:

σz=Ez⋅ϵz=Ez⋅ϵ-1ρy ⋅x+1ρx⋅y , dove Ezpuò essere uniforme o variabile punto punto in funzione del materiale, che può essere monomateriale (omogeneo) o multimateriale (disomogeneo).

Da σzsi possono ottenere le risultanti delle sollecitazioni di sforzo normale e di momento flettente:

N=AEzϵz dA=EAϵ							(10)

Mx=AEzϵz y dA=EJxx 1ρx-EJxy1 ρy				(11)

My=-AEzϵz x dA=-EJxy1ρx+EJyy1ρy			(12)

dove i termini mediati sono dati dall’integrale sull’area del modulo di Young Ez:

EA=AEzx,y dA

EJxx=AEzx,yyy dA

EJxy=AEzx,yyx dA

EJyy=AEzx,yxx dA

Se la sezione è omogenea allora il modulo di Young Ezè costante su tutta la sezione e può essere trascinato fuori dall’integrale.

Come si può vedere dalle espressioni di momento flettente in x e in y e una curvatura y può contribuire al momento x e viceversa; questo è dovuto alla presenza del termine misto EJxy che si annulla quando gli assi (x, y) sono principali di inerzia (facilmente rintracciabili se la sezione ha almeno un asse di simmetria).

Generalmente se EJxy≠0 i termini EJxy1 ρy e EJxy1ρx sono responsabili di un’incurvatura dell’asse baricentrico.

Note a priori le sollecitazioni della trave, poichè ricavabili dal caricamento della struttura, si possono invertire le espressioni (10), (11), (12) ricavando così i termini ϵ,1ρx,1ρy:

ϵ=NEA									(13)

mettendo a sistema le equazioni (11) e (12) si ricavano i due termini:

1ρx=MxEJyy+MyEJxyEJxx EJyy-EJxy2							(14)

1ρy=MxEJxy+MyEJxxEJxx EJyy-EJxy2							(15)

Se (x,y) sono assi principali d’inerzia allora EJxy=0  e quindi i termini si semplificano, ottenendo le note relazioni:

1ρx=MxEJxx

1ρy=MyEJyy

Noti ora tutti i termini in gioco si può ricostruire punto, punto lo stato tensionale sulla sezione:

σz=Ez ϵz=αMx +βMy+γN

dove:

αx,y,Ez,EJ**=Ezx,y-EJxy x+EJyy yEJxxEJyy-EJxy2

βx,y,Ez,EJ**=Ezx,y-EJxx x+EJxy yEJxxEJyy-EJxy2

γx,y,Ez,EJ**=Ezx,y1EA

  - Asse Neutro e grafico della deformazione:

Esiste un luogo dei punti a deformazione nulla (ϵz=0) chiamato asse neutro.

Tale asse si ricava dalla conoscenza delle coordinate di un punto, chiamato N, per cui l’asse passa.

Xn ,Yn≡ϵρx2ρy ρx2+ρy2,-ϵρx2ρy ρx2+ρy2

Il punto N corrisponde al punto più vicino al baricentro, ed è equivalente esattamente all’origine se ϵ=0, ovvero se lo sforzo assiale è nullo; in questo caso l’asse neutro è baricentrico.

Nel caso in cui l’asse neutro non sia baricentrico è comodo definire i due versori, parallelo e normale all’asse neutro:

n|=ρxρyρx2+ρy2⋅1ρx,1ρy                                             n⊥=ρxρyρx2+ρy2⋅-1ρx,1ρy

Il verso di n⊥  è orientato secondo deformazioni assiali crescenti, ovvero indica quale parte della sezione tagliata dell’asse neutro sarà trazionata, come si può osservare in figura.

I punti più deformati (e quindi quelli più tensionati) saranno i punti della sezione più lontani dall’asse baricentrico.

Per disegnare la farfalla basta prendere i due punti della sezione più lontani dall’asse neutro e proiettarli su una retta parallela al versore n⊥, i punti di intersezione saranno gli estremi più sotto sforzo.

Notare che si usa graficare le deformazioni piuttosto che le tensioni, poiché più facili da leggere e perché non cambiano se il corpo è multimateriale; la farfalla in figura rappresenta infatti lo stato deformativo della sezione, e non quello tensionale. Ovviamente nel caso di materiale omogeneo, quindi Ez costante, la farfalla dello stato tensionale si potrà ricavare moltiplicando la ϵzper Ez.

Nel seguente esempio possiamo vedere come la farfalla tensionale sia effettivamente diversa da quella deformativa per via della presenza di due materiali diversi (alluminio e gomma) e quindi di due diversi moduli di Young.

Come si può vedere in figura, la farfalla tensionale si compone di due tratti a pendenza diversa: uno con pendenza maggiore, corrispondente all’alluminio (che ha Ez=70 GPa) e uno con pendenza minore, corrispondente alla gomma (Ez=2.5GPa). Nel passaggio tra i due materiali si nota un salto nello stato tensionale.