Laboratorio Progettazione del telaio

Lezione: 01/06/17

(Continuazione della lezione precedente di laboratorio)

Scopo lezione: analisi statica e dinamica di una monoscocca semplificata tipo formula SAE.

Scarico da wiki,  nella sezione “FEM: telaio tipo formula SAE semplificato”, i seguenti file:

- https://cdm.ing.unimo.it/dokuwiki/_media/wikitelaio2017/telaio_monocoque_2017_v009b.mud

- https://cdm.ing.unimo.it/dokuwiki/_media/wikitelaio2016/inerzia_parallelepipedo_equivalente_motore.ods

- https://cdm.ing.unimo.it/dokuwiki/_media/wikitelaio2016/inerzia_parallelepipedo_equivalente_gruppi_mozzo.ods

- https://cdm.ing.unimo.it/dokuwiki/_media/wikitelaio2016/telaio_monocoque_solomasse.mfd

- Apro con Marc_Mentat il file telaio_monocoque_2017_v009b

- Aggiungiamo i gradi mancanti all’ RBE2 del portamozzo

- LINKS

RBE2

EDIT

(aggiungiamo gradi di libertà 4, 5, 6)

- Controlliamo condizioni al bordo  ok, sono corrette.

Una volta controllato che il modello sia completo e giusto, passiamo ad analizzare la struttura:

- Impostiamo il JOBS:

- JOBS

NEW

STRUCTURAL

name: calcolo_kt

  - PROPERTIES

INITIAL LOAD

selezionare tutti i carichi iniziali

  - JOB RESULTS

selezioniamo:

    - STRESS (MAX & MIN)

    - EQUIVALENT VON MISSES (MAX & MIN)

- Lancio la simulazione:

- premo comandi CHECK, RENUMBER ALL (solito passaggio prima del SUBMIT)

- premo RUN

SUBMIT

- Apriamo  la deformata per vedere se hanno senso i risultati: “direi di sì” (cit. professore)

- Effettuiamo calcolo della rigidezza torsionale attraverso la formula:

M=Kt ∙ θ

Poiché Marc ci fornisce solamente gli spostamenti (displacement), calcoliamo la rotazione attraverso la lunghezza della careggiata (c) e lo spostamento sull’asse z (dz). Poiché siamo in presenza di angoli piccoli possiamo approssimare la tangente all’angolo in radianti:

tanθ≈θ   [rad]

quindi

θ=dzc   [rad] = dzc∙ 180π [deg] = 0,00104643

dove:

- dz = 0,0253191 mm

- c = 1387, 02 mm

dz è stato ricavato attraverso:

- selezionare NUMERICS dal menù e leggere il numero relativo allo spostamento (displacement Z) del portamozzo anteriore destro (vedi freccia verde immagine)

c è stato ricavato attraverso:

- UTILS (menù in basso)

DISTANCE

selezionare i punti a terra dx e sx (vedi freccia rossa immagine)

Quindi la rigidezza torsionale risulta:

Kt=Mθ=c∙Fθ=1,38702 m∙1N0,00104589=1326,15 Nm°

- Dal menù RESULTS, selezioniamo il sottomenù SCALAR PLOT:

- SCALAR

Max Equivalent Von Mises Stress Across Layers.

il quale ci da un’idea della distribuzione delle tensioni: in questo modo possiamo capire dove sarebbe meglio utilizzare dei rinforzi per la struttura

NOTA: è sbagliato utilizzare RBE3 tra attacchi sospensioni e centro-ruota nel calcolo di Kt perché in questo modo la sospensione risulterebbe scarica, e quindi non trasmetterebbe le reazioni al telaio.

- Facciamo una prova cambiando modulo di Young al materiale della molla e verifichiamo che RBE2 funziona correttamente:

- MATERIAL PROPERTIES

NEW

STANDARD

name: molle

  - STRUCTURAL

    - YOUNG’S MODULS  porre 1 (molti ordine di grandezza inferiore a quello dell’acciaio);

    - POISSON’S RATIO  0

  - ADD  selezionare come elementi i due puntoni (vedi in figura);

- Rilancio il JOBS:

- per visualizzare meglio la deformata cambio scala  manual: 100;

- dall’immagine (vedi figura) si nota:

  - tutta la rotazione è concentrata sulle molle: una si comprime e l’altra si espande;

  - la distribuzione delle tensioni è identica a prima, ciò vuol dire che il sistema di sospensioni funziona correttamente e trasmette bene le forze al telaio (verifica dell’RBE2 eseguita)

- Verificato l’RBE2 reimpostiamo il materiale delle molle come in precedenza (alluminio);

- Mentre è facile valutare il comportamento statico del veicolo, poiché nel calcolo della rigidezza torsionale dobbiamo considerare elementi del veicolo che hanno rigidezza paragonabile a quella del telaio (esempio motore), il comportamento dinamico è più difficile da valutare in quanto entrano in gioco masse e inerzie rilevanti (il veicolo infetti è soggetto ad accelerazioni).

Le masse rilevanti possono essere:

- gruppi ruota;

- motore (in Formula SAE costituisce ¼ della massa totale);

- serbatoio;

- pilota;

- pacchetto aerodinamico.

- Nel caso trattato in questa lezione si esegue un analisi semplificata inserendo solo gruppo ruota e motore:

- Apriamo file scaricato ad inizio lezione: telaio_monocoque_solomasse;

Come si può vedere il file è già composto di:

- 4 nodi che corrispondono ai centri delle 4 ruote di cui uno è coperto da un elemento cubico rappresentativo della ruota (rappresentazione stilizzata);

- un altro cubo rappresentativo il motore.

- Impostiamo RBE2 per il gruppo ruota e per il motore:

- LINKS

RBE2

NEW

NODE REFERENCE  selezionare centro del cubo della ruota

NODES ADD  selezionare i vertici del cubo della ruota (NO il centro!!)

attivare tutti i GDL (DOF)

NEW

NODE REFERENCE centro del motore

NODE ADD  selezionare i vertici del cubo del motore (NO il

centro!!)

attivare tutti i GDL (DOF)

- Applichiamo proprietà dei materiali gruppo-ruota e blocco-motore:

I valori vengono presi dai fogli di calcolo scaricati a inizio lezione in modo che i cubi approssimino fisicamente le ruote reali e il motore rispettivamente.

Ruota:

- MATERIAL PROPERTIES

NEW

STANDARD

name: ruota

  - GENERAL

MASS DENSITY: porre valore foglio calcolo: 4.907133e-10

  - STRUCTURAL

YOUNG’S MODULUS: porre valore: 1

(per il modulo di Young basta porre qualsiasi valore diverso da zero, in quanto l’RBE2, essendo infinitamente rigido, non risente del modulo di Young).

ELEMENTS

ADD

selezioniare l’elemento ruota

Motore:

- MATERIAL PROPERTIES

NEW

STANDARD

name: motore

  - GENERAL

MASS DENSITY: porre valore: 9.429242-10

  - STRUCTURAL

YOUNG’S MODULUS: porre valore: 1

(stesse considerazioni del Modulo di Young viste per il gruppo-ruota)

ELEMENTS

ADD

selezionare l’elemento motore

- Duplichiamo il gruppo ruota sugli altri centro-ruota:

- MESH GENERATION

DUPLICATE

FROM/TO:  selezionare il centro cubo-ruota e il nuovo centro ruota

DUPLICATE  selezionare il cubo-ruota

END LIST

Stesso procedimento per gli altri 2 centri-ruota.

- Eseguire uno SWEEP ALL e salvare.

- Torniamo al modello monoscocca  e inseriamo il gruppo ruote e motore:

- FILES

OPEN

aprire Telaio_monocoque_2017_v009b

MERGE

aprire telaio_monocoque_solomasse

- Colleghiamo il motore al telaio attraverso RBE3 in modo da far passare solo le forze inerziali, senza andare a irrigidire il telaio:

- LINKS

RBE3

NEW

REFERENCE NODE

nodo centrale del motore

(attivare tutti e 6 i g.d.l.)

NODES

ADD

SET

selezionare

punti_attacco_motopropulsore

--> (attivare solo i primi 3 g.d.l. dei nodi appena aggiunti)

Analisi Cinematica:

- indaghiamo sui modi propri della struttura, in modo da valutare le frequenze proprie del sistema, dipendenti da:

  - rigidezza;

  - masse e inerzie.

E’ importante conoscere i modi propri del sistema per il fenomeno della risonanza.

Per l’analisi cinematica però togliamo i vincoli della prova statica poiché altrimenti avremo modi proprio della struttura diversi dalla realtà.

Esempi:

- Considerando una vettura che passa su un dosso, il sistema non è più vincolato a terra come in una prova statica poiché la vettura potrebbe sollevarsi, quindi non potremo studiare i modi propri del sistema vincolandolo a terra;

- Un elicottero essendo concepito per non avere vincoli, si distrugge se viene vincolato a terra (vedi video : https://www.youtube.com/watch?v=-LFLV47VAbI), questo perché ha modi propri diversi se vincolato o no.

- Impostiamo l’analisi cinematica:

- LOADCASES

NEW

DYNAMIC MODEL

name: lcase_modal

  - PROPERTIES:

(impostare come in figura)

- JOBS

NEW

STRUCTURAL

name: modi_propri

  - PROPERTIES

attivare lcase_modal (LOADCASE appena creato)

INITIAL LOADS

disattivare il tutto

JOB RESULTS

attivare:

          - Equivalent Von Mises Stress

          - Stress

- Lancio la simulazione:

- premo comandi CHECK, RENUMBER ALL

- premo RUN

SUBMIT

Con i risultati ottenuti possiamo visualizzare i modi propri della struttura attraverso:

- JOB RESULTS

cliccando il tasto NEXT si possono scorrere tutti i 10 modi propri del sistema, anche se quelli importanti sono i primi 5, di cui i primi tre sono:

      - I MODO: TORSIONALE;

      - II MODO: STERZO;

      - III MODO: FLESSIONALE

Considerazioni e osservazioni:

  - per alzare la frequenza del primo modo (cioè quello torsionale) si può alleggerire o il gruppo-ruota o il telaio;

  - per quanto riguarda il secondo modo (cioè quello di sterzo) si fanno sentire le inerzie delle ruote e si può osservare dai risultati la sovrasollecitazione sul fondo vettura (vedi figura)

  - per quanto riguarda il terzo modo (cioè quello flessionale) si nota la sovrasollecitazione nei punti di attacco della monoscocca.

Per continuare l’Analisi calcoliamo l’inertanza, la quale è una quantità scalare e serve a valutare l’attitudine di una struttura a seguito di un’applicazione di una forza.

I=aF

- Per applicare una forza dinamica:

- BOUNDARY CONDITIONS

NEW

STRUCTURAL

HARMONIC POINT LOAD

name: harmonic_load

  - PROPERTIES:

FORCE Z

MAGNITUDE: porre valore 1;

PHASE: porre valore 0.

ADD:

punto a terra ruota anteriore dx

- Nuova analisi:

- LOADCASE

NEW

TYPE

DYNAMIC HARMONIC

name: lcase2

  - PROPERTIES

impostare come tabella sottostante

SOLUTION CONTROL

attivare NON-POSITIVE DEFINITE

In questo modo abbiamo applicato una forza al punto a terra della ruota anteriore dx modulata per un cosωt, facendo variare ω in frequenza da 1 Hz a 150 Hz con un passo di 0,25 Hz. Così facendo abbiamo applicato al sistema una forza a frequenze via via più alte e vediamo la risposta della struttura.

- Andiamo a impostare il JOBS

- JOBS

NEW

STRUCTURAL

name: harmonic;

  - PROPERTIES

attivare lcase2;

INITIAL LOADS

eliminiamo tutto eccetto armonic_load (boundary condition)

JOB RESULTS

attivare:

          - Equivalent Von Mises Stress

          - Stress

Per il calcolo dell’Inertanza abbiamo bisogno dell’accelerazione (vedi formula sopra), ma siccome Marc ci fornisce solo gli spostamenti allora ci calcoliamo le accelerazioni attraverso la derivata seconda degli spostamenti:

w= w∙cosωt

w= - ω2w∙cosωt

OSS.: quindi per passare dagli spostamenti alle accelerazioni basta moltiplicare per - ω2.

- Andiamo a plottare gli spostamenti in funzione della frequenza:

- HISTORY PLOT

SET LOCATION

selezionare il punto a terra anteriore dx

INC RANGE

nel terminal scrivo: 0:1 (premo invio), 0:150 (premo invio)

ADD CURVE

ALL LOCATION:

      - GLOBAL VARIABLES: frequency;

      - VARIABLES AT LOCATION: displacement Z.

Il quale grafico è: