Progettazione del Telaio A/A 2016-2017

Lezione 2	28/02/2017

A cura di: Mauro Magnani, Riccardo Borghi, Giacomo Giunchi

Travi 3D:

,,	Terna di assi baricentrici

È buona norma indicare l’orientazione degli assi baricentrici poiché è necessario farlo anche nella modellazione FEM, con MarkMENTAT.

Se si riconosce un filo baricentrico, una sezione generica può essere calcolata a trave.

Caratteristiche di sollecitazione in una trave 3D:

Di interesse sono le risultanti in

-3 componenti di Forza

-3componenti di Momento

Queste risultanti si compongono su assi locali.

- Componenti di Forza

F = N 		Forze Normali

Fξ = Tξ                      	Taglio lungo l’asse  ξ

F = T                      	Taglio lungo l’asse

- Componenti di Momento

M = Mt 		Momento Torcente

Mξ = Mf,ξ                  Momento flettente lungo l’asse  ξ

M = Mf,                 	Momento flettente lungo l’asse

Quando si ha una doppia simmetria, il Baricentro è coincidente con il Centro di Taglio. Per questo tipo di strutture lo sforzo normale N dovrebbe essere calcolato rispetto al Baricentro G, mentre gli sforzi di taglio dovrebbero venire calcolati rispetto al Centro di Taglio C. Se C e G non sono coincidenti le cose si complicano.

Si considera ora una trave che presenta C  G:

Equilibri:

Definizione: Sistema di forze e coppie simmetrico -> si ha questa proprietà quando ad ogni applicazione di una sollecitazione si ha dall’altra parte del piano, passante per il punto di applicazione della stessa, una sollecitazione simmetrica.